	[image: image43.png]




	

	КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	

	от
	06.07.2015
	№
	106

	

	О порядке размещении дополнительных элементов на фасадах зданий (вывесок, указателей, информационных досок, витринных конструкций) по проспекту Курако Новокузнецкого городского округа 
	


           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства территории Новокузнецкого городского округа, утвержденными решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 24.12.2013 №16/198 «Об утверждении Правил благоустройства территории Новокузнецкого городского округа», в целях реализации требований к внешнему виду фасадов, установленных Правилами благоустройства территории Новокузнецкого городского округа, руководствуясь ст.40 Устава Новокузнецкого городского округа: 
1. Утвердить порядок размещения дополнительных элементов на фасадах зданий (вывесок, указателей, информационных досок, витринных конструкций) по проспекту Курако Новокузнецкого городского округа согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу по работе со средствами массовой информации администрации города Новокузнецка (В.Г.Клишина) опубликовать настоящее постановление в городской газете «Новокузнецк».

   3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

            4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по строительству (В.В. Солоненко).

	 Глава города
	                                                         С.Н. Кузнецов


                                                                                                                                             Приложение 

к постановлению администрации

города Новокузнецка

                                                                                                                от _06.07.2015_г. № __106__


Порядок размещения дополнительных элементов на фасадах зданий 

(вывесок, указателей, информационных досок, витринных конструкций) по проспекту Курако Новокузнецкого городского округа
1. Определения и условные обозначения:
1.1 Вывески - дополнительные элементы и устройства, предназначенные для размещения сведений информационного характера о наименовании заинтересованного лица, в том числе не совпадающим с наименованием заинтересованного лица, указанным в учредительных документах, о виде (типе, профиле) его деятельности в целях информирования потребителей (третьих лиц)  о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) заинтересованного лица, на которых также могут быть размещены фирменное наименование, товарный знак или знак обслуживания, правообладателем которого является заинтересованное лицо; 

Вывески могут состоять из информационного поля (текстовая часть и подложка) и декоративно-художественныех элементов. 

1.2 Подложка – конструктивный элемент вывески, фон. 

[image: image1.png]



1.3 Витрина – остекленная часть экстерьера здания магазина, торгового комплекса или музея, которая дает возможность видеть со стороны улицы экспозицию товара (рекламного/нерекламного характера) внутри помещения.
1.4 Площадь остекления витрины – полотно стекла, нерасчлененное переплетами оконного блока.
1.5 Архитектурный элемент – элемент размещаемый на фасаде (кровле) здания, строения, сооружения формирующий уникальный внешней облик здания, строения, сооружения, его образ и стиль (пилястра, розетка, карниз, барельеф, лопатка, ниша, руст и т.д.)
[image: image2.png]Wg ') 991r0Q 9H ‘
- <7,
=




2. Организации, индивидуальные предприниматели осуществляют размещение вывесок  на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов (в том числе окон и витрин), исключительно в пределах площади внешних поверхностей объекта, соответствующей физическим размерам занимаемых данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещений. В случае размещения вывесок за границами занимаемых помещений, необходимо согласие собственников в соответствии с действующим законодательством. При размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей указанные вывески размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте).
[image: image3.png]BbIBECKA .7~ "
A =N (mexamobod vacnb U nogiowg)

. —  geKoparmUbHO—xygoxecrmBerHbI SJIeMeHIT]

X ]:IBEclaﬁ Y e e

He bonee 10M

He bosee
0 9m





3. На внешних поверхностях  здания, строения, сооружения организация, индивидуальный предприниматель вправе установить не более одной однотипной вывески. Допускаются к установке следующие типы вывесок:
3.1 Настенная конструкция. Конструкция вывески располагается над входом или окнами (витринами) параллельно к поверхности фасада объекта и (или) его конструктивных элементов, в соответствии со следующими требованиями:

[image: image4.png]



3.1.1 Максимальный размер настенной конструкции, в случае использования текстовой части и подложки. 
Максимальный размер подложки: по высоте – не более 0,6м; по длине – не более 70 процентов от длины фасада соответствующей занимаемым данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещениям; 
[image: image5.png]


Максимальный размер текстовой части, по высоте – не более 0,4м; по длине не более 10м. 
3.1.2 Максимальный размер настенной конструкции, в случае размещения текстовой части без подложки:
[image: image6.png]



3.1.3 При наличии на фасаде объекта фриза входного узла настенная конструкция размещается исключительно на фризе, не более высоты фриза.

[image: image7.png]



3.1.4 При наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция может быть размещена на фризе козырька, строго в габаритах указанного фриза.

[image: image8.png]He bonee /0% om giuHo @acaga
He bosee 10m

He bosee
O6ém

SICMEHIT

He bonee /0% om gauHb @acaga

He bosee 10m He bosee 10m
i~ | BLIBECKA @ B BIBEGKA | ) 7~

JlexopamubrHo—xyqoecmbBerHpIi iemeHm




[image: image9.png]O6bm

He bosee
0bm

T FbIBEC

He bosee /0% om giuHe @acaga

He bonee 10m

/

T Lexoparmubro—xygowecmBerkol
J\ wemvenn He bonee () Em

Vi

He bonee 0.EM

He bosee /0% om giuxb @acaga

bIBEC

He bonee 10m

OEm

-

/

bIBECKA

He bonee 10m

/
\ Lexopamubro—xygoxecrmbertotl

/

aemmeHny He bosee () Em




3.1.5 Запрещается размещение настенной конструкции непосредственно на конструкции козырька. 

[image: image10.png]



3.1.7 При наличии на фасаде объекта балкона настенная конструкция может быть размещена на части балкона (по согласию собственника балкона).

[image: image11.png]



3.1.8 При наличии на фасаде объекта архитектурных элементов (пилястр, порталов, арок, колон, карнизов и т.п.) настенная конструкция размещается на единой горизонтальной оси, с учетом архитектурных элементов, в том числе окон и дверей.
[image: image12.png]N

[

2 .\ .JQ&.%?




[image: image13.png]i
| | i |

BEHIEECKA Lo

HE MEHee
,OM

[ logBanprbil
LI LOKOJIbHBIL
KU





3.1.9 Информационное поле настенных конструкций, размещаемых на фасадах объектов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, а также объектах расположенных в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ), охранной зоне объектов культурного наследия (ОЗ) должно выполняться из отдельных элементов (букв текстовой части, декоративных элементов и т.д.) без использования подложки (согласно п.3.1.2. настоящего Порядка).
[image: image14.png]MeHee
O oM

L
=L

He bojree
OW

s
FE

5





3.1.10 В случае если помещение организации, индивидуального предпринимателя располагается в подвальных или цокольных этажах объекта капитального строительства, и отсутствует возможность размещения вывески, то такая вывеска может быть размещена над окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,60м от уровня земли до нижнего края настенной конструкции. При этом вывеска не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,10м. 

[image: image15.png]WQ') 9910Q 9H

CODLBOHIMAIbHAA

WC'7 0HOW oH



[image: image16.png]s
DI;\:!‘

Meree 2 m

MemopuasoHos
gocka

M U bosee

7 é

BbIBECKA





3.2 Консольная конструкция (конструкция вывески располагается перпендикулярно к поверхности фасада объекта и (или) их конструктивных элементов). 

Консольные конструкции располагаются в одной горизонтальной плоскости фасада, у арок, на границах и внешних углах зданий, строений сооружений в соответствии со следующими требованиями:
3.2.1 расстояние между консольными конструкциями не может быть менее 10м
- расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть не менее 2,50м.

3.2.2  консольная конструкция не должна находиться более чем на 0,20м от края фасада, а крайняя точка ее лицевой стороны – на расстоянии более чем 0,8м от плоскости фасада в высоту конструкция не может превышать 0,8м.  

3.2.3  при наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные конструкции располагаются с ним на единой горизонтальной оси.

[image: image17.png]YudHBU - ORusio2
ywasamese iy gomob





3.2.4 Максимальные параметры (размеры) консольных конструкций, размещаемых на фасадах объектов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, а также объектах расположенных в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ), охранной зоне объектов культурного наследия (ОЗ) не должны превышать 0,50 м - по высоте и 0,50 м - по ширине.

[image: image18.png]



3.2.5. При наличии на фасаде объекта балкона консольная конструкция может быть размещена на части балкона (по согласию собственника балкона).

[image: image19.png]



3.2.6 При наличии на фасаде объекта фриза входного узла консольная конструкция размещается исключительно на фризе, не более высоты фриза.

[image: image20.png]WG 981109 9H

CODLBOHIMANIbHAA

WC'Z 99HOW oH




3.3) Витринная конструкция. Конструкция вывески располагается с внутренней стороны остекления витрины, на расстоянии от стекла витрины не менее 0,15м, в соответствии со следующими требованиями:

[image: image21.png]



[image: image22.png]WZ) 99HOW SH

He menee 0,2m

D®oRQEg

WZ'() 99HIN 9H

He meHee 0.2m



3.3.1 Если площадь остекления витрины более 1,8м.кв, то при размещении витринной конструкции необходимо отступать от границ площади остекления витрины не менее, чем 0,2м;
[image: image23.png]¢ 4
W) Q0HOW OH W[ 9OHOW OH

77

He meHee (O 1m

77

He meHee O 1m




[image: image24.png]


3.3.2 Если площадь остекления витрины менее 1,8м.кв, то при размещении витринной конструкции необходимо отступать от границ площади остекления витрины не менее, чем 0,1м:

3.3.3 Допустимые используемые материалы – баннерная ткань (жестко закрепленная, без складок и морщин), выклейки на жесткой основе, электронное табло, акрил, оргстекло и т.д. 

3.3.4 Непосредственно на остеклении витрины допускается размещение вывески, предусмотренной, в виде отдельных букв и декоративных элементов. Допустимый используемый материал - самоклеящеяся пленка. При этом максимальный размер букв вывески, размещаемой на остеклении витрины, не должен превышать в высоту 0,15 м. 
[image: image25.png]WZ) 99HOW SH

He menee 0,2m

D®oRQEg

WZ'() 99HIN 9H

He meHee 0.2m




3.3.5 Оформление витринных пространств объектов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, а также объектов расположенных в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ), охранной зоне объектов культурного наследия (ОЗ) должно носить традиционный характер, т.е. размещаться экспозиция товара (манекены, муляжи товаров и т.д.)
[image: image26.png]-

.

vNo3g19g |

—

—

0 1m

AYEyAya

1C Mb//k/b

R ya

|_
_
_

' ¥i939199

—

7 A

0 T m

Ay R yAayal

70 ML///L/L/

R ya





4. Организации, индивидуальные предприниматели дополнительно к вывеске (указанным в п.3 настоящего Постановления) вправе установить на крыше здания, строения, сооружения крышную конструкцию в соответствии со следующими требованиями:

[image: image27.png]


4.1 Размещение крышной конструкций на крышах зданий, строений, сооружений допускается при условии, если единственным собственником (правообладателем) указанного здания, строения, сооружения является организация, индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержаться в данной крышной конструкции и в месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности) которого размещается указанная крышная конструкция.

4.2 На крыше одного объекта может быть размещена только одна крышная конструкция. 

4.3 Информационное поле вывесок, размещаемых на крышах объектов, располагается параллельно к поверхности фасадов объектов, по отношении к которымони установлены, выше линии карниза, парапета объекта или стилобатной части.

4.4 Конструкции вывесок, допускаемых к размещению на крышах зданий, строений, сооружений, представляют собой объемные символы, которые могут быть оборудованы исключительно внутренней подсветкой.
4.5. Высота крышных конструкций (вывесок), размещаемых на крышах зданий, строений, сооружений, должна быть:

а) не более 0,80м для 1-2-этажных объектов;

[image: image28.png]<
=
O
L
9

Bb





б) не более 1,20м для 3-5-этажных объектов;
в) не более 1,80м для 6-9-этажных объектов;
4.6. Длина вывесок, устанавливаемых на крыше объекта, не может превышать половину длины фасада, по отношению к которому они размещены.

[image: image29.png]



4.7 Запрещается  размещение крышных конструкций (вывесок) на крышах зданий, строений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, а также объектах расположенных в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ), охранной зоне объектов культурного наследия (ОЗ).
5. Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по указанию услуг общественного питания, дополнительно к вывеске, вправе разместить не более одной доски меню, содержащей сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, предлагаемых при предоставлении ими указанных услуг, в том числе с указанием их массы/объема и цены (меню), в виде настенной конструкции. Доска меню размещается на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов (в том числе окон, витрин) непосредственно у входа (справа или слева) в помещение или на входных дверях в него, не выше уровня дверного проема. 

Максимальный размер информационных конструкций, содержащих сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, предлагаемых при предоставлении ими указанных услуг, в том числе с указанием их массы/объема и цены (меню), не должен превышать: 

- по высоте - 0,80 м., по длине - 0,60 м. 

Не допускается исполнение доски меню на баннерной ткани.

[image: image30.png]<v_0mm_n_m

=

<v_omm_n_m







6. Использование в текстах (надписях), размещаемых на вывесках, товарных знаков и знаков обслуживания, в том числе на иностранных языках, осуществляется только при условии их предварительной регистрации в установленном порядке на территории Российской Федерации или в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации;

7. На вывеске может быть организована подсветка.

Подсветка вывески должная иметь немерцающий (немигающий), приглушенный свет, не создавая направленных лучей в окна жилых помещений.

8. Цветовое решение настенной конструкции должно подчиняться цветовому решению фасадов здания, если иное не оговорено зарегистрированным товарным знаком

9. ЗАПРЕЩАЕТСЯ

9.1 Нарушение геометрических параметров вывесок и требований к местам расположения.
[image: image31.png]=

 —
\W,.‘ /] LLID‘&
7 [ )




[image: image32.png]



.
[image: image33.png]=
_A S
|_.b 3
_H z
_m S





[image: image34.png]



9.2 Вертикальное расположение букв.
[image: image35.png]



9.3 Полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин. Размещение вывесок в оконных проемах.
[image: image36.png]



9.4 Размещение вывесок возле мемориальных досок.
[image: image37.png]



9.5 Перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов.


[image: image38.png]



9.6 Окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин, замена остекления витрин световыми коробами.
[image: image39.png]OmaenpHo—yvermaHobieHHbe
Oyl

Ppu3

IS

;M s

He bonee 0 6m





9.7 Размещение вывесок на ограждающих конструкциях, в том числе сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания.
[image: image40.png]



[image: image41.png]1
He bojee 7 guHb Qacaga
¥ o’

D BbIBECKA

gIuHa @acaga





[image: image42.png]{ A

)
)

G

D BbIBE

>

A

#
WG 9alrog o9H

=

. |7 B B |~




9.8 Размещение вывесок в виде отдельно стоящих сборно-разборных (складных) конструкций – штендеров.
9.9 Размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами), а также непосредственного крепления баннерной ткани (сетки) к поверхности фасада;

9.10 Размещение дополнительных элементов – вывесок, с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей – призматроны и др.), с помощью тканевых материалов (баннерные ткани, баннерные сетки и т.п.) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны, бегущая строка и т.д.)(за исключением вывесок, размещаемых в витрине);
9.11 Устройство в витрине конструкций электронных носителей – экранов на всю высоту и (или) длину остекления витрины;

9.12 Размещение вывесок на ограждающих конструкциях (заборах/железобетонных, металлических ограждениях, шлагбаумах, перилах входных узлов и т.д.)

10. Вывески, ранее размещенные, согласованные в установленном порядке до дня вступления в силу настоящего Порядка, размещаются без изменений в течении 5 лет, с момента вступления в силу настоящего Порядка. По истечению указанного срока вывески подлежат приведению в соответствие с требованиями, установленными настоящим Порядком. 

11. Документы, поданные до дня вступления в силу настоящего Порядка юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в Комитет градостроительства и земельных ресурсов администрации г.Новокузнецка в целях согласования размещения дополнительного элемента вывески, со дня вступления в силу настоящего Порядка не подлежат дальнейшему рассмотрению и возвращаются заявителю.

	Заместитель Главы города 

по строительству
	В.В. Солоненко


PAGE  
19

